Master Recherche Informatique

Réseaux, Télécommunications et Services

Systèmes Embarquées Complexes

Thème : Synthèse Haut Niveau de Circuits

Articles:

- Scheduling Algorithmes for High-Level Synthesis

Auteur:   Sriram Govindarajan

- Using Global Code Motions to Improve the Quality of Results for High-Level Synthesis

Auteurs:   Sumit Gupta, Nick Savoiu, Nikil Dutt, Rajesh Gupta, Alex Nicolau

Presentés par :

- Betânia STEFFEN ABDALLAH GONÇALVES

SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION	3

2.	RESUME DES ARTICLES	4

Scheduling Algorithmes for High-Level Synthesis	4

1.	Introduction	4

2.	L’ordonnancement	4

3.	La Classification des algorithmes d’ordonnancement	4

4.	Considérations Importants	6

5.	Future de la Synthèse Haut-Niveau	6

Using Global Code Motions to Improve the Quality of Results for High-Level Synthesis	7

1.	Introduction	7

2.	Spark	7

3.	Les Techniques de Mouvement de Code	7

4.	L’Algorithme d’ordonnancement : Priority-based Global List Scheduling Heuristic	8

5.	Résultats Expérimentaux	9

3.	CONCLUSION ET CRITIQUE	11

# INTRODUCTION

Pour parler sur l’importance de la synthèse haut niveau de circuits, deux articles ont été utilisés.  Dans le domaine de la synthése haut niveau de circuits, les articles traitent spécifiquement de l’ordonnancement.

Le premier, dont le titre est “Scheduling Algorithms for Hight-Level Synthesis”, présente une classification pour les algorithmes d’ordonnancement qui exisistent et il donne quelques examples. Il présente aussi quelques problèmes des algorithmes d’ordonnancement qui n’ont pas encore été solutionnés et qui sont des domaines de recherche aujourd’hui.

Le deuxième article, “Using Global Motions to Improve the Quality of Results for Hight-Level Synthesis”, présent un framework appellé Spark qui utilise des techiniques de movement de code pour l’ordonnancement avec le but de amélliorer la qualité de la synthèse haut niveau de circuits.

# RESUME DES ARTICLES

## Scheduling Algorithmes for High-Level Synthesis

### Introduction

La technologie VLSI (Very Large Scale Integration) est si avancé que fait que la conception des systèmes digitaux réalisée à niveau de transistors ou à niveau logique soit très complèxe. Alors, il existe la necéssité de automatiser la conception à des niveaux plus abstrats pour réduire cette compléxité et c’est la synthèse haut niveau de circuits va nous permettre de le faire.

La synthèse haut niveau, elle est le processus de trasformer une description comportamental dans un descrition structurel du niveau de système au niveau de circuit en passant par les niveaux de transfert de registre et logique.  La description structurel est composé de : la génération du chemin de donnés (compilation, partitionnement et ordonnancement), l’allocation et génération du contrôler.

L’ordonnancement est une des tâches plus importantes dans la synthèse haut niveau parce qu’il va impacter l’équilibre entre design et performance. Alors il est décrit plus un détail dans les sessions suivantes.

### L’ordonnancement

L’ordonnancement est le processus de diviser la répresentation intermédiaire du système dans des états et des pas de contrôle pour qu’ils puissent être synthetisés dans un modèle FSMD (Finite State Machine with Data-Path). Enfin, il fait un mapping temporel du système.

Les algorithmes d’ordonnancement partitionent la répresentation intermédiaire pour que chaque partition puisse être exécuté dans un pas de contrôle.Si on fait l’ordonnancement de plus d’une opération dans un pas de contrôle, on aura besoin de plus de FUs (Unités Fonctionnel) mais le nombre de pas de contrôle nécessaire sera plus petit.

### La Classification des algorithmes d’ordonnancement

Les Algorithmes basics d’ordonnancement

La majorité des algorithmes présentés en suite ont besoin des seuils “le plus tôt” et  “le plus tard”. Les deux algorithmes utilisés pour déterminer ces seuils son le ASAP (As Soon As Possible) et le ALAP (As Late As Possible), respectivement.

  - ASAP : il ordonnance avec le minimum de pas de contrôle et ne prend jamais en compte les contraintes de ressource.

  - ALAP : il donne l’ordonnancement le plus lent possible et qui prend le nombre maximum de pas de contrôle. Par contre, il ne réduit pas forcement le nombre de FUs utilisées.

Ordonnancement avec des contraintes de temps

Il est important pour la conception d’applications en systèmes en temps-réel avec le but de minimiser le coût du hardware.

- Programmation Mathématique (EX : Integer Linear Programming) : il essaie de trouver un ordonnancement optimal en utilisant un algorithme de recherche de “branch-and-bound”. Il peut aussi changer plus tard des décisions qui ont été déjà pris.

- Héuristiques Constructives (EX : Force Directed Scheduling) : son but est réduire le nombre total de FUs utilisés. Il distribue les opérations du même type parmi les pas de contrôle disponibles. Il calcule le l’ASAP et l’ALAP pour définir la mobilité de chaque opération. La mobilité est inversement proportionel à la force de l’opération, qui est calculé par l’addition de sa propre force à la force de son prédécesseur et à la force de son successeur. L’opération qui a la force plus petit est ordonnancé dans ce pas de contrôle.

- Refinnement Iteratif (EX : Réordonnancement Iteractif) : Les mouvements possibles sont determinés. Une position aléatoire est pris pour chaque opération. Les coûts sont calculés est les opérations avec les coût plus petits restent dans la position. Pour les autres opérations, la procédure se repète. La qualité de la solution dépend de la solution inicial.

Ordonnancement avec des contraintes de ressource

Il est utilisé dans la conception d’applications qui ont une restriction de la surface de silicium. Le nombre d’opérations ordonnancés dans un pas de contrôle ne peut pas dépasser le nombre de FUs disponibles.

  - Ordonnannancement basé sur un liste : il est une généralisation du ASAP avec l’inclusion des contraintes de ressources. Il mantient un liste dynamique de priorité des noeuds qui sont prêts (noeuds qui ont déjà eu ses prédécesseurs ordonnancés). Les noeuds qui ont la plus grande priorité sont ordonnancés d’abord. Un exemple d’un bon critère de priorité c’est la mobilité.

  - Ordonnancement avec un liste statique : la liste de priorité est créée avant de commencer l’ordonnancement. Le ASAP et ALAP calculent le LCS (pas de contrôle le plus tôt) et le GCS (pas de contrôle le plus tard), respectivement. La liste est créée avec la triage des opérations du plus petit GCS au plus grand GCS (clé primaire) et en suite il utilise le LCS comme clé sécondaire. L’ordonnancement commence à partir de la dernier opération dans la liste de priorité (plus grand priorité).

Autres Algorithmes

  - Simulated Annealing : Une table de deux dimensions est créée (Pas de Contrôle versus FUs). A chaque opération entrée dans la table est atribué un pas de contrôle est une FU. L’algorithme modifie la table itérativement  en déplacent les opérations et calcule le coût de ce déplacement.

  - Ordonnancement basé sur le chemin : le but est la minimisation du nombre de pas de contrôle. Les chemins d’éxecution sont ordonnancés indépendamment. Les ordonnancements de chaque chemin sont combinés pour générer l’ordonnancement final.

### Considérations Importants

Il y a quelques caractéristiques que ne sont pas pris en compte dans les algorithmes présentés mais qui sont très importantes.

- FUs avec différents delays : les algorithmes considérent que les Fus ont les mêmes delays (cycle d’horloge déterminé par l’unité la plus lente). Les trois solutions pour ce problème sont le multicycling, chaining et pipelining.

- FUs Multi fonctionnels : les algorithmes considèrent que les FUs peuvent éxecuter une seul opération à chaque foi, mais il y a des FUs qui exécutent plusieurs opérations.

- Description Comportammentel :

Constructions conditionnels: l’ordonnanceur doit être capable de partager les resources entre les opérations qui s’éxcluent.

Boucles: peuvent contenir parallelism entre les iterations. Pour ordonnancer une boucle, on peut faire l’exécution séquenciel, loop unrolling ou loop folding.

### Future de la Synthèse Haut-Niveau

Il y a quelques problèmes à solutionner

      - L’ordonnancement Pipeliné

      - Coût du Contrôleur (il faut le considerer)

      - Contraints de Surface (prendre en compte)

      - Réalisme (constructions spéciales de langage)

## Using Global Code Motions to Improve the Quality of Results for High-Level Synthesis

### Introduction

Il y a une grande nécessité  de trasformations de haut niveau et de compilation pour optimiser la synthèse indépendamment du flux de contrôle de la description d’entrée. Alors, plusieurs algorithmes d’ordonnancement qui appliquent des techniques de mouvement de code ont été proposés. Un de ces techniques de mouvement de code est la spéculation, qui est capable d’extraire le parallelism dans les designs et augmenté l’utilisation de ressource.

C’est avec le but de optimiser la synthèse haut niveau en termes de delay et de surface en utilisant des techiniques de mouvement de code qui le framework Spark a été proposé.

### Spark

Le Spark prend comme entré une desciption comportamentale du système en langage ANSI-C qui ne support pas de pointers, pas de gotos et pas de fonctions recursifs. A partir de cette description, il fait une description intermédiaire en utilisant le HTG (hierarchical task graph), le CFG (control flow graph) et le DFG (data flow graph). L’avantage du HTG est qu’il mantient les constructions de contrôle et de boucle. En suite, le Spark exécute les pasages d’analyse de dépendence de données et fait l’ordonnancement du design  à travers le techniques de mouvement de code, les héuristiques d’ordonnancement et la modification des transformations de compilation de parallelisme. Finalement, il fait la liaison des resources, réalise la synthèse de contrôle, génère une sortie RTL (register transfer level) VHDL. Le VHDL va permettre de réaliser l’évaluation des optimisations réalisés par le SPARK.

### Les Techniques de Mouvement de Code

Lorsque on a des ressources qui sont libres (idle), ça veut dire qu’ils n’ont pas d’opération à exécuter, on peut utiliser ces ressources pour exécuter une opération précedente au suivante dés qu’on respecte les dépendences de données. Une transformation clé pour permettre ces mouvements de code c’est la speculation.

- Spéculation : c’est l’exécution d’une opération avant que le branche de codition qui controle cette opération soit calculé. La spéculation nécessite de plus de FUs. Alors, il faut qu’elle soit utilisé de manière correcte pour qu’elle puisse améliorer l’utilisation des ressources.

- Spéculation Inverse: c’est le mouvement d’une opération de son bloc basique dans un bloc successeur. On l’utilise pour dupliquer une opération dans les branches du If-HTG quand le If-HTG est le bloc successeur. Elle est pratique  lorsque une opération dans le bloc If-HTG est dans le chemin le plus long et une opération avant le IF-HTG n’y est pas.

- Exécution de condition au plus tôt : elle va ordonnancer des opérations d’une façon que le teste conditionel puisse être calculé ou ordonnancé le plus tôt possible. L’exécution du teste de condition au plus tôt va résoudre la dépendence de contrôle dans les branches IF-HTG parce que les opérations seront disponibles plus tôt pour l’ordonnancement.

- Spéculation Conditionel: lorsqu’on a des ressources libres dans les blocs If-HTG et on veut utiliser ses ressources, on peut dupliquer les opérations que sont dans des blocs basics après les branches conditionels dans le bloc basique que comprend les branches conditionnels (duplication de l’opération dans les branches conditionnels). Dans certains cas, la spéculation conditionnel peut augmenter la taille de l’ordonancement et augmenter la complexité dû à la duplication de l’opération.

- Trailblazing : technique hiérarchique de mouvement de code.  Utilise des techniques de spéculation pour faire le mouvement des opérations par les blocs basiques sans passer par les sous-blocs (comme dans en If-HTG, il ne passe pas par les sous-blocs de branches conditionnels, mais seulement par le bloc basique If-HTG).  Cette technique est efficiente pour les mouvement de code dans les grands morceaux de code.

- Changement dynamique de nom pour eliminer la dépendence de données : il y a quatre types de dependences de données (flux, anti flux, entrée et sortie). La synthèse haut niveau traditionnelment ne mantien que la dépendence de flux. Ca veut dire que le noms de la description originale sont jétés, ce que fait qu’il est impossible de faire la corrélation entre la description d’entré, la répresentation intermédiaire et le code final après la synthèse. Alors, ça montre l’importance du non flux de dépendence de données (manutention des noms originaux des variables).

### L’Algorithme d’ordonnancement : Priority-based Global List Scheduling Heuristic

L’ordonnancement  basé sur une liste de priorités donne des priorités (ou coût) aux opérations et les ordonnance basé sur leur priorité. La classification de algorithmes basées sur une liste a été presenté dans l’article “Scheduling Algorithmes for High-Level Synthesis”.

Le but de cet algorithme est de minimiser le plus long delays du design. Alors, la priorité d’une opération est déterminé par la taille de la dependence de données de l’opération aux sorties du design.

  - Ordonnancement de boucles : le Spark peut ordonnancer tous les types de boucles, même quand il ne connais pas sa taille (limites d’iteration). La FSM est généré d’une façon que le prochain état aprés le corps de la boucle est soit le premier état dans le corps de la boucle (si la condition n’a pas été satisfaite) soit le premier état après le corps de la boucle (si la condition a été satisfaite).

  - Héuristique pour l’application de la spéculation conditionnel : comme la spéculation conditionnel n’est pas toujour un méthode efficiente (voir spéculation conditionnel), il faut un heuristique pour déterminer si l’opération peut être spéculé conditionnelement. D’abord, l’heuristique teste si le bloc a déjà été ordonnancé. Si oui, il teste si il y a un ressource libre dans ce bloc. Si il y a un ressource libre, on peut spéculé l’opération. Sinon, on doit tester si il est possible de créer un nouveau pas d’ordonnancement sans augmenter le plus long chemin pour que l’opération puisse être spéculé conditionnelement.

### Résultats Expérimentaux

On utilise quatre designs pour étudier l’impacte des mouvements de code.

Cas étudiés

Les caractéristiques des designs utilisés sont montrées dans la table ci-dessus. Il faut savoir que le multiplicateur (*) s’exécute en 2 cycles, le diviseur (/) s’exécute en 5 cycles, tous les autres opérations s’exécutent en 1 cycle.

  - Effets dans la Performance et dans la Taille du Contrôleur :

Les tables montrent que les mouvements de code ont donné de bons résultats dés qu’ils ont réduit le nombre d’états et la taille du plus long chemin. Mais les réductions causés par la spéculation sont encore plus importants. Alors, on peut concluer que les techniques de mouvement de code que utilisent la spéculation donnent des meilleurs résultats.

  - Effets dans la Surface et dans le Période de l’Horloge :

L’analyse des graphes ci-dessus montrent que le delay tombe presque à la moitié quand tous les mouvements de code sont utilisés. La taille du chemin est pratiquement constant  avec l’utilisation des mouvements de code (ça veut dire que le période du clock n’augmente pas). Par contre, la surface est augmenté avec l’utilisation des mouvements de code.

- Comparaison avec des autres travaux :

Il n’y a pas eu des amélliorations en comparaison avec des autres travaux.

# CONCLUSION ET CRITIQUE

- Les mouvements de code sont importants pour minimiser les effets du choix de flux de contrôle et le style de programmation.

- Les mouvements de code arrivent à réduire les delays d’exécution, qui était un des ses objectifs. Par contre, ils augmentent la surface. Le fait que le Spark n’arrive pas a diminuer la surface est un point très negatif parce que un des ces buts lors de sa conception était de réduire la surface.

- Dans le premier article, un des problèmes qu’il présente dans la synthèse haut niveau et qu’il considère important à être pris en compte et à être résolu dans le futur c’est par rapport aux contraintes de surface. Spark a fait un essaye, même que sans succès, de résoudre ce problème qui est assez important. Je pense que c’est déjà un début pour que dans un future très proche ce problème soit résolu.

- Malgré le fait que les techniques de mouvements de code utilisés par le Spark sont prouvé très efficaces, le Spark n’a pas presenté d’améllioration en comparaison avec des autres travaux.